République Algérienne Démocratique et Populaire

### Ministère de la  Formation et de l’enseignement
Professionnels

Institut National de la Formation et de l’Enseignement Professionnels

المـعــهـد الوطني للتكوين والتعليم المهنيـيــن

REFERENTIEL DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

MENUISERIE BATIMENT

Code N°: BAM 0701

Comité technique d’homologation

Visa N° : BAM 01/05/06

Niveau II

CAP

2006

- 9. Chemin d’Hydra  EL-BIAR  -Alger -  ( (Tél) : 92.24.27/36  : (Fax) : 92.23.18

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

I – DONNEES GENERALES SUR LA PROFESSION

II – IDENTIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL PAR ENTREPRISE

III – TABLEAU DES TACHES ET DES OPERATIONS

IV – DESCRIPTION DES TACHES

V – ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS

VI – EQUIPEMENTS ET MATERIAUX UTILISES

VII – CONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES

VIII – SUGGESTIONS QUANT A LA FORMATION

INTRODUCTION

L’analyse d’un métier est un passage incontournable dans le processus d’élaboration des documents qui serviront à la formation.

L’analyse  nous permettra de dégager un ensemble de taches et d’opérations balayant  les différentes activités de ce métier. Cette base de données a servi pour l’élaboration des différents documents nécessaires à la mise en place de cette formation : RAP, RC, programme d’études, plan d’équipement, lexique …

I – DONNEES GENERALES SUR LA PROFESSION

# Présentation de la spécialité

- Dénomination de la profession : menuisier

- Définition de la profession :

Le menuisier bâtiment participe sur une ou plusieurs machines, ou sur une chaîne automatisée, à la fabrication d’ouvrages en bois ou matériaux dérivés du bois.

En fonction des consignes écrites précises (fiche de fabrication, bon de travail…), il réalise ou participe a la fabrication des portes, des fenêtres, d’éléments d’agencement et en général de toute production faisant appel a des matériaux et a des techniques du travail mécanique et manuel en bois.

- Activités

- Lire et interpréter les dossiers d’exécution (croquis, schémas et plans)

- Etablir une chronologie des opérations de réalisation

- Débiter le bois

- Corroyer du bois massif

- Réaliser un débit de panneaux dérivé du bois

- Calibrer les panneaux pré débités

- Usiner les assemblages de liaisons, les profils et formes sur des pièces délite

- Réaliser les assemblages de liaison sur les pièces de bois, sur les panneaux dérivés du bois

- Réaliser des profilages sur les pièces de bois et les panneaux

- Préparer, controler et monter les pièces d’ensemble de menuiserie

- Poncer les pièces

- Poser les quincailleries et accessoires

- Monter et assembler les éléments

Conditions de travail :

- Lieu de travail :

Chantier  (milieu extérieure ou intérieur)

Atelier de fabrication

- Caractéristiques physiques :

A l’intérieur : éclairage naturel, milieu abrité et poussiéreux.

A l’extérieur : éclairage et conditions climatiques naturelles.

Risques et maladies professionnelles :

- Risque de maladies professionnelles liées au contact des matériaux utilisés (eczéma)

- Risques d’électrocution liés à l’utilisation de matériel électrique fixe ou portatif.

- Risques de blessure lors de la coupe des pièces en bois ou ses dérivés

- Risques d’allergie aux poussières

- Risque de maladies professionnelles

Contacts sociaux :

Aptitude à travailler en équipe, à écouter, à rendre compte et à communiquer avec tous les partenaires concernés par l’acte de construire.

Travail seul ou en équipe :

Seul ou en équipe.

Exigences de la profession :

Physiques :

- Avoir une bonne dextérité manuelle.

- Avoir une bonne appréciation visuelle.

Intellectuelles :

- Avoir le sens de la communication et de la sociabilité.

- Avoir le sens de l’ordre et de l’organisation dans l’exécution de ses travaux.

Contre indications :

- Ne pas présenter un handicap moteur.

- Ne pas présenter des allergies aux poussières et aux produits d’assemblage et de finition

- Ne pas avoir une mauvaise vision chromatique ou une ouie déficiente.

Responsabilité de l’opérateur :

Matérielle :

Assurer le soin et l’entretien des outils de travail, et des machines qu il utilise.

Décisionnelle :

Le menuisier dirige le travail de ses aides et décide sur le stockage des matériaux (bois, accessoires de fixation et assemblage) et des produits façonnés. Il doit en référer à ses supérieurs hiérarchiques

Morale :

La responsabilité morale du menuisier est engagée :

- dans l’entretien et la sauvegarde du matériel et outils de son travail.

- Dans la conception et la faisabilité des opérations de coupe, de montage et de finition.

- Dans la qualité du produit réalisé.

- Dans la propreté des lieux où il active sur chantier et en atelier

Sécurité :

Il doit veiller à sa sécurité, à celle de ses aides et de toutes les personnes qui circulent sur le lieu de son travail, lors :

- du découpage du bois

- du montage des ouvrages

- du ferrage sur chantier

Possibilités de promotion :

- Cadre réglementaire : statut

- Accès aux postes supérieurs : par expérience professionnelle.

* Chef d’équipe en chantier

*contre maître

*chef d’atelier

* chef de production.

Formation :

Conditions d’admission :

-    age minimum       : 16 ans

- Niveau d’entrée : 4 a.m / 9A.F

Durée de la Formation : 12 mois ,1728 heures dont  06 semaines de stage pratique

Niveau de qualification :

Ouvrier  qualifié (C.A.P, niveau II)

Diplôme :

Certificat d’Aptitude  professionnelle (C.A.P) en menuiserie

II – IDENTIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL

| POSTES | TACHES |
| --- | --- |
| P1 : REALISATION DES OUVRAGES DE MENUISERIE | T11 : préparation du travail T12 : usinage T13 : assemblage ; montage T14 : finition |
| P2 : mise en œuvre sur site | T21 : stockage et chargement T22 : installation du chantier T23 : montage et installation des menuiseries T24: désinstallation du chantier |

III – TABLEAU DES TACHES ET DES OPERATIONS :

| Taches | opérations |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T11 : préparation du travail | O111 Exploiter les documents de fabrication et les tracés a effectuer | O112 Repérer et tracer les éléments et pièces a fabriquer | O113 Etablir les quantitatifs des produits et composants | O114 Vérifier la qualité du bois | O115 Etablir la feuille de débitage |
| T12 : usinage | O121 Débitage du bois | O122 Tracer les pièces | O123 Usiner les profils et liaisons simples | O124 Contrôler les usinages réalisés |  |
| T13 : assemblage ; montage | O131 Assembler et solidariser les liaisons | O132 Ferrer, installer les organes de mobilité | O133 Equiper en quincailleries et accessoires | O134 Contrôler la conformité de l’ouvrage |  |
| T14 : finitions | O141 Poncer et égrainer les surfaces brutes | O142 Nettoyer et lustrer les surfaces finies |  |  |  |
| T21 : stockage et chargement | O211 Contrôler les matériels, matériaux, produits et ouvrages | O212 Entreposer et protéger les bois, produits et ouvrages | O213 Charger et décharger les matériels, outillages, matériaux et produits |  |  |
| T22 : installation du chantier | O221 Mettre en sécurité son poste de travail | O222 Préparer les matériels et outillages nécessaires a la pose des ouvrages | O223 Relever les contraintes de pose | O224 Disposer rationnellement les ouvrages a poser |  |
| T23 : montage et installation des menuiseries | O231 Assembler les composants et accessoires | O232 Régler les mises a niveau et planimétrie | O233 Ajuster, adapter et modifier | O234 Fixer, solidariser les ouvrages aux supports | O235 Poser les quincailleries et accessoires et finir les produits posés |
| T24: désinstallation du chantier | O241 Désinstaller les matériels de pose | O242 Maintenir en état les matériels et outillages | O242 Trier et évacuer les déchets |  |  |

IV – Description des taches :

Tache  T11 : Préparation du travail

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Exploiter les documents de fabrication et les tracés effectuer | - Plan de découpe, d’optimisation - Relevés de mesures et croquis d’exécution - Plan de fabrication de montage et de pose | - Travail ordonné et méthodique - Respect des techniques et des méthodes de travail - Les pièces sont correctement orientées, établies et repérées - Les assemblages et les profils sont correctement traces et positionnés - vérification correcte de la qualité du bois - Le débit des bois massifs et des produits dérives est correctement réalisé |
| Repérer et tracer les éléments et pièces a fabriquer |  |  |
| Etablir les quantitatifs des produits et composants Vérifier la qualité du bois |  |  |
| Etablir la feuille de débitage |  |  |

Tache  T12 : usinage

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Débitage du bois | - relevés de chantier, plan de fabrication - Pièces tracées et repérées - machines fixes ou portatives - moyens de mesurage et de contrôle -équipements de protection individuels et collectifs | - L’usinage est conforme aux prescriptions - Respect des tolérances et du temps imparti -exactitude des tracés - l’organisation du poste et de son environnement est conforme aux données et aux règles : - d’ergonomie - de qualité - de prévention et de sécurité - respect des procédures de contrôle |
| Tracer les pièces Usiner les profils et liaisons simples |  |  |
| Contrôler les usinages réalisés |  |  |

Tache  T13: assemblage ; montage

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Assembler et solidariser les liaisons | - relevés de chantier, plan de fabrication - matériels de cadrage et de serrage - quincailleries et accessoires de montage et de finition -moyens de serrage et de solidarisation - moyens de mesurage et de contrôle -équipements de protection individuels et collectifs - | -conformité des éléments assemblés et ferrés aux plans de fabrication - La conduite des opérations est faite de manière rationnelle en respectant toutes les règles de prévention et de sécurité - Respect du temps imparti - Conformité des produits et ouvrages finis aux spécifications exigées |
| Ferrer, installer les organes de mobilité |  |  |
| Equiper en quincailleries et accessoires |  |  |
| Contrôler la conformité du produit fini |  |  |

Tache  T14 : finitions

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Poncer et égrainer les surfaces brutes | - matériels manuels ou mécaniques des finitions -produits de nettoyage et de finition | -l’état de surface est conforme et prêt a recevoir le produit a appliquer - travail ordonné et méthodique - Respect des techniques et des méthodes de travail |
| Nettoyer et lustrer les surfaces finies |  |  |

Tache  T21 : stockage et chargement

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Contrôler les matériels, matériaux, produits et ouvrages | - Matériel de conditionnement manuel ou mécanique -consignes orales ou écrites -inventaire des matériels nécessaires a l’installation -matériels de manutention et de chargement | - Respect des procédures de contrôle -inventaire complet des matériaux, produits et ouvrages -les produits ne sont pas détériores suite aux manipulations -respect des regles d’hygiène et de sécurité |
| Entreposer et protéger les bois, produits et ouvrages |  |  |

Tache  T22 : installation du chantier

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Mettre en sécurité son poste de travail | -moyens de protection individuels et collectifs - règles d’hygiène et sécurité. -relevés de chantier, mode opératoire de pose -matériels et outillages de fixation,de finition, et d’ajustement -produits et ouvrages a installer -consignes orales ou écrites | - Respect des règles d’hygiène et sécurité. - Rapidité d’exécution -disponibilité des matériels et outillages indispensables -la répartition des produits et ouvrages est conforme aux besoins |
| Préparer les matériels et outillages nécessaires a la pose des ouvrages |  |  |
| Relever les contraintes de pose |  |  |
| Disposer rationnellement les ouvrages a poser |  |  |

Tache T23 : montage et installation des menuiseries

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Assembler les composants et accessoires | - documentation technique, norme en vigueur - relevés de chantier, mode opératoire de pose - moyens de mesurage et de contrôle - matériels de fixation et de finition - quincailleries et accessoires de pose et de finition -moyens de protection individuels et collectifs - moyens et produits de finition et de protection des ouvrages | - l’ouvrage est correctement ajusté, installé, fixé et équipé selon les données - Qualité du travail -Respect du temps alloué -Respect des règles d’hygiène et de sécurité |
| Régler les mises a niveau et planimétrie |  |  |
| Ajuster, adapter et modifier Fixer, solidariser les ouvrages aux supports |  |  |
| Poser les quincailleries et accessoires et finir les produits posés |  |  |

Tache  T24: désinstallation du chantier

| Opérations | Conditions de réalisation | Critères de performance |
| --- | --- | --- |
| Désinstaller les matériels de pose et de pose | - moyens de protection individuels et collectifs - matériels de fixation et de finition et d’ajustement - matériel de nettoyage - consignes orales et écrites d’évacuation des déchets | -rangement des dispositifs de sécurité -rangement des produits et outillages -bon fonctionnement des matériels et outillages -propreté de la zone de travail Respect de la réglementation en vigueur du tri et évacuation des déchets |
| Maintenir en état les matériels et outillages |  |  |
| Trier et évacuer les déchets |  |  |

V – ANALYSE DES RISQUES PROFESSIONNELS

| Sources de danger | Effets sur la santé | Moyens de prévention |
| --- | --- | --- |
| - Matériel et outillage de coupe, d’assemblage et de finition (T12, T23, T22) - Poussières dues a la coupe du bois et de ses dérivés (T11, T13, T14, T23) - Matières volatiles contenues dans les produits de finition (T13, T14) - | - Risque de blessure et d’électrocution - Allergie aux poussières - Maladies respiratoires et cutanées liées aux poussières - Maladies cutanées liées aux matières volatiles contenues dans les produits de finition. | - La vigilance de l’opérateur - L’application des techniques opératoires - Protection des parties du corps qui sont en contact avec les moyens de coupe - Protection des voies respiratoires - Protection des parties sensibles de la peau - Respect des règles d’hygiène et sécurité |

VI – EQUIPEMENTS ET MATERIAUX UTILISES

# 1)  Matière d’œuvre :

# Principaux produits utilises sont :

- bois (massif, lamellé …)

- matériaux en plaques (contre-plaqué, stratifié …)

- Les matériaux et produits de fixation d’assemblage et de mobilité :

* adhésifs

*quincailleries

*organes de mobilité …

- produits de préservation et de finition :

Produits fongicides

*peintures, vernis, huile, cire …

2)  équipements et   machines

3)  Outillage :

- outils de mesurage : règles, rubans, roulettes …

- outils de traçage : équerres, compas …

- outils de coupage : scies manuelles, mécanisées, automatiques.

- outils de finition : rabots manuels et mécaniques, ciseaux, burin …

- outils de perçage : vilebrequin, perceuse électrique

- outillage d’assemblage et fixation : marteaux, maillet, massette, clous et broches, boulons, serre-joints, étau …

- outils de contrôle et réglage : niveau d’eau, fil à plomb …

4)  Matériel de levage, manutention :

- grues

- treuils, monte-charges, poulies

5)  Matériel de transport :

- manuel : brouettes …

- mécaniques

6)  Matériel didactique :

- matériel de dessin

- outil informatique

# 7)  Moyens de protection :

# Des personnes

# De l’environnement

# VII – CONNAISSANCES COMPLEMENTAIRES

| Discipline, domaine | Limites des connaissances exigées |
| --- | --- |
| Mathématiques Physique Communication Hygiène et sécurité Informatique | -calculs professionnels - Les tracés géométriques - Périmètres, surfaces, volumes usuels. - Rapports et proportions, échelles, unités, pourcentages - Notions d’équilibre statique, statique graphique. - Expression écrite - Expression orale - Accidents de travail et moyens de protection. - Le secourisme. - les maladies professionnelles. - Le système d’exploitation WINDOWS - Utilisation de l’outil informatique (le micro-ordinateur et ses périphériques) -logiciel de traitement de texte |

# VIII – SUGGESTIONS QUANT A LA FORMATION

# RECOMMANDATIONS PADAGOGIQUES - Les activités doivent être conduites sur des supports réels, à caractère professionnel - Il faut privilégier le travail en équipe pour préparer le stagiaire au milieu professionnel. - Organiser des sorties sur des chantiers de réalisation d’ouvrages en bois. - L’apprenant doit être responsabilisé sur le matériel, la matière d’œuvre et l’outillage - L’apprenant doit être sensibilisé sur l’aspect économique. - L’apprenant doit être sensibilisé sur sa sécurité et celle des autres intervenants - L’évaluation des activités doit permettre d’identifier les manques éventuels, les correctifs nécessaires seront apportés. MOYENS À METTRE EN ŒUVRE Locaux pédagogiques Atelier + salle de dessin et cours Postes d’apprentissages - Poste préparation des travaux - Poste montage de l’ouvrage ###### Moyens didactiques - Moyens audiovisuels - Diapositives, vidéo et films sur les ouvrages en bois - Documents techniques et revues spécialisées en la matière - Maquettes et dispositifs d’illustration